# 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ ПРИ ПЛАВАНИИ В УЗКОСТЯХ

## 1.1 Понятия, режимы управления и участие человека

Автономное судовождение рассматривается в настоящей работе через распределение навигационных задач между человеком и техническими системами. Такое распределение необходимо описывать для определённых условий плавания: один и тот же способ управления может предусматривать разные ограничения при переходе по открытому морю и при движении в узкости. Основанием для анализа служит функциональный подход Кодекса безопасности автономных надводных судов, который связывает режимы работы с выполняемыми задачами, участием человека и допустимыми условиями эксплуатации [1, с. 20–22].

Международная морская организация (ММО) определяет автономное надводное судно — Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) — как судно, способное в различной степени действовать независимо от взаимодействия с человеком. Это определение не устанавливает обязательного отсутствия экипажа. В Кодексе отдельно предусмотрено применение автономных и дистанционно управляемых функций при наличии людей на борту, выполняющих другие задачи [1, с. 8–9]. Поэтому в рамках исследования необходимо устанавливать, какие именно функции переданы технической системе или оператору за пределами судна, а также кто контролирует их выполнение.

В мае 2026 года ММО приняла Кодекс безопасности MASS резолюцией MSC.595(111); начало его применения предусмотрено с 1 июля 2026 года [1, с. 1; 3]. Кодекс имеет необязательный статус и дополняет применимые международные инструменты. Согласно разделу об области применения, он относится к грузовым судам, на которые распространяется глава I Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, и связанным с ними центрам дистанционного управления при указанных в Кодексе условиях. Его положения нельзя автоматически представлять как универсальные обязательные правила для любого автономного плавсредства [1, с. 7–8].

Кодекс разграничивает повышенную автоматизацию обычного судна и использование автономных либо дистанционно управляемых функций, которые дополняют или заменяют работу экипажа. Автономность процесса или оборудования определяется способностью в заданных условиях выбирать управляющие действия без вмешательства человека; такие свойства должны быть предусмотрены проектом и проверены. Дистанционное управление означает выполнение управления функциями и системами из места за пределами судна [1, с. 6, 9–10]. Следовательно, при дистанционном судовождении решение может принимать береговой оператор, а при автономном выполнении функции — система. Наличие дистанционного канала управления само по себе не показывает, что система самостоятельно оценивает навигационную ситуацию.

Для понимания развития терминологии необходимо учитывать классификацию, использованную ММО при исследовании применимости существующей нормативной базы к MASS. Итоги этого исследования опубликованы в циркуляре MSC.1/Circ.1638 от 3 июня 2021 года. В нём выделены четыре степени автономности, приведённые в таблице 1.1. Эта классификация описывает подход, применённый для нормативного исследования, и должна читаться с учётом его назначения [2, п. 3.3–3.5].

Таблица 1.1 — Степени автономности в нормативном исследовании ММО 2021 года

| Степень | Характер управления | Участие человека |
| --- | --- | --- |
| Первая | Автоматизированные процессы и поддержка решений | Моряки находятся на борту, управляют системами и готовы принять управление |
| Вторая | Дистанционно управляемое судно | Моряки находятся на борту и могут принять управление |
| Третья | Дистанционно управляемое судно | Моряки на борту отсутствуют; управление осуществляется из другого места |
| Четвёртая | Полностью автономное судно | Система способна самостоятельно принимать решения и определять действия |

Источник: составлено по MSC.1/Circ.1638, п. 3.4 [2]. В пункте 3.5 прямо указано, что перечисление не выражает иерархического порядка и что в течение одного рейса судно может работать в одной или нескольких степенях автономности. Поэтому номер степени не следует использовать как самостоятельное доказательство большей безопасности или лучшей пригодности судна для узкости. Для такого вывода нужны сведения о функциях и условиях их фактического выполнения.

При анализе конкретного проекта более предметное описание даёт распределение задач. Кодекс 2026 года предусматривает указание автономных и дистанционно управляемых функций, их исполнителей, порядка надзора и местонахождения участвующих людей. Режим работы может меняться на разных этапах рейса, но критерии и процедуры перехода должны быть описаны в концепции эксплуатации судна [1, с. 22]. Для рассматриваемой темы существенны вопросы: кто обнаруживает опасность, кто оценивает её развитие, кто выбирает манёвр и кто может изменить принятое решение.

Участие человека сохраняет значение и при автономном выполнении отдельных задач. Кодекс предусматривает наличие капитана, ответственного за MASS независимо от режима работы, и средств вмешательства при необходимости. Экипажу или дистанционному оператору следует предоставлять время и информацию, достаточные для понимания ситуации и принятия управления [1, с. 22]. Для анализа узкостей из этого следует необходимость рассматривать передачу управления как самостоятельную процедуру. Недостаточно только указать, что оператор способен отключить автономный режим: нужно установить, какие сведения он получает и в какой обстановке должен продолжить управление.

Допустимость работы системы связана с её эксплуатационными границами. Кодекс различает эксплуатационные возможности и ограничения судна в целом — Operational Envelope — и проектную область работы отдельной системы или функции — Operational Design Domain. В первое описание входят, в частности, район плавания, условия движения, связь и ограничения среды. Для отдельных функций учитываются безопасные условия применения, возможные неисправности и степень взаимодействия с человеком [1, с. 10, 20–21]. Таким образом, характеристика «автономное судно» требует уточнения условий, в которых предусмотрено выполнение конкретной задачи.

Для дальнейшего исследования принимается следующий порядок описания проектов: выполняемая функция, режим управления, участие человека, допустимые условия и действие при выходе за эти условия. Такой порядок позволит сопоставлять российские и зарубежные разработки по содержанию их работы. Обнаружение опасности и понимание обстановки будут рассматриваться отдельно от исполнения манёвра: наличие средств управления движением ещё не показывает, на какой информации основано решение об изменении курса или скорости.

## 1.2 Основные элементы технической системы

Навигационные функции MASS целесообразно рассматривать как последовательность получения данных, оценки ситуации, выбора действия, его исполнения и контроля результата. В настоящей работе эта последовательность используется как схема анализа технических решений. Она согласуется с выделенными в Кодексе подфункциями навигации: планированием рейса, поддержанием ситуационной осведомлённости, предотвращением столкновений и посадки на мель, выполнением маршрута и наблюдением за его выполнением [1, с. 39–41]. Схема не задаёт единственную аппаратную архитектуру судна; состав оборудования и распределение задач необходимо устанавливать по документации конкретного проекта.

Первое звено связано с получением сведений о собственном судне, окружающем движении и районе плавания. Для оценки навигационной ситуации нужны данные о положении и движении судна, обнаруженных объектах, гидрографических условиях и ограничениях маршрута. Кодекс предусматривает доступность необходимых навигационных данных, их представление в машиночитаемом виде для автономной системы и непрерывное наблюдение за информацией, требуемой для безопасного плавания [1, с. 39–40]. При последующем изучении российских и японских проектов необходимо установить, какие данные фактически получает система и как они поступают к человеку, участвующему в управлении.

Следующее звено — проверка и объединение поступающих сведений. Данные должны позволять судить об одной и той же обстановке, хотя они могут относиться к разным моментам времени или иметь разные ограничения достоверности. Для целей анализа в этом звене следует рассматривать актуальность информации, противоречия между наблюдениями и признаки отказа источника. Основанием служат положения Кодекса о точности, целостности и качестве данных, а также о непрерывном анализе ситуации [1, с. 24, 40]. Сам факт поступления нескольких сообщений не подтверждает, что их совместное использование даёт правильную оценку опасности.

Обнаружение объекта представляет собой часть более широкой задачи понимания обстановки. В определении ситуационной осведомлённости Кодекс объединяет восприятие окружающей среды и состояния значимых систем, понимание смысла полученных сведений и прогнозирование будущего состояния. Для навигационной системы предусмотрен непрерывный анализ текущей ситуации с учётом её возможностей и режима работы [1, с. 10, 40]. В узкости это позволяет поставить три разных вопроса: обнаружен ли объект, какое значение он имеет для движения судна и какую опасность может представлять при дальнейшем сближении.

Различие между обнаружением и пониманием можно пояснить условной ситуацией. Система получила сведения о встречном судне на ограниченном участке пути. Для выбора действия недостаточно только отметить наличие цели: необходимо связать её движение с положением собственного судна, доступным пространством и возможными последствиями манёвра. Этот пример не является результатом испытания или модельного расчёта. Он показывает, какие исходные сведения и решения следует искать в материалах проектов при анализе способности системы поддерживать ситуационную осведомлённость.

Планирование имеет два взаимосвязанных уровня: подготовку рейсового маршрута и выбор действий в изменяющейся обстановке. Кодекс предусматривает проверку безопасности плана, возможность его пересмотра и участие капитана в утверждении плана и изменений. При предотвращении столкновения, навала или посадки на мель решения об изменении курса либо скорости должны быть своевременными и учитывать безопасные эксплуатационные пределы. Требования главы о безопасности навигации связаны также с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море 1972 года (МППСС-72) [1, с. 38–40]. Следовательно, при изучении алгоритма необходимо проверять как основание для выбранного манёвра, так и его соответствие применимым ограничениям.

Выбранное действие должно быть передано средствам управления движением и проверено по фактическому результату. В функциональной схеме это отдельные задачи: формирование управляющего воздействия и наблюдение за изменением положения и движения судна. Кодекс предусматривает исполнение маршрута в установленных пределах допустимого отклонения, непрерывное наблюдение за ходом рейса и предупреждение капитана при обстоятельствах, требующих отклонения от плана. Согласование автономной навигационной системы с другими судовыми системами должно предотвращать противоречащие друг другу команды [1, с. 39, 41]. При сравнении проектов поэтому необходимо различать расчёт манёвра, его исполнение и контроль того, что требуемый результат достигнут.

Связь с дистанционным оператором образует ещё одно звено системы. Для дистанционного наблюдения или управления важны пропускная способность канала, целостность данных, надёжность и задержка передачи. Кодекс предусматривает определение требований к связи для разных этапов рейса и режимов работы, контроль её качества, резервирование по результатам оценки риска и порядок действий при ухудшении либо потере связи [1, с. 41–42]. Универсальную допустимую задержку нельзя назначать в работе без исходных данных. Её значение следует обосновывать для конкретного режима и задачи, включая передачу человеку информации, необходимой для принятия управления.

Отказы и выход за допустимые условия должны рассматриваться вместе с нормальной работой. Кодекс различает ухудшение состояния отдельной функции и выход судна в целом за его эксплуатационные границы. При таком выходе предусматривается заранее определённое резервное состояние — fallback state — и действия для безопасного перехода в него и восстановления работы. Эти действия должны быть проверяемыми и оценёнными с точки зрения риска; они не должны приводить к неприемлемой опасности для людей, других судов, инфраструктуры и морской среды [1, с. 21]. Поэтому остановку или удержание положения нельзя заранее объявить пригодной реакцией для любой узкости. В рамках исследования нужно проверить, какие последствия предполагаемое резервное действие имеет в рассматриваемой ситуации.

Завершающий элемент связан с регистрацией данных и возможностью объяснить ход работы системы. Кодекс предусматривает ведение записей, позволяющих восстановить операции MASS, включая дистанционное управление и автоматизированное принятие решений. Для технических систем также предусмотрены испытания и валидация, включающие моделирование, проверку компонентов, интеграционные и системные испытания [1, с. 24]. Эти положения определяют вопросы к доказательствам работоспособности проекта: какие входные данные были получены, какое решение принято, как оно исполнено и чем подтверждён результат. В последующих разделах такая проверка позволит отделять описание функций от сведений об их испытаниях и применимости в узкостях.

## 1.3 Особенности плавания в узкостях

В настоящем исследовании узкости рассматриваются как участки плавания, где доступное пространство и условия движения ограничивают выбор пути и манёвра. Такая рабочая характеристика нужна для анализа технических функций; она не устанавливает юридическую границу действия правил. Для конкретного участка необходимо отдельно выяснять применимость требований к узкому проходу или фарватеру, наличие системы разделения движения и местных правил. Например, правило 9 МППСС-72 относится к узким проходам и фарватерам, а правило 10 — к принятым ММО системам разделения движения [4].

Исходной задачей является определение пространства, в котором судно может двигаться безопасно. При этом одной ширины прохода недостаточно. Руководство ММО по планированию рейса предусматривает учёт допустимой осадки, маневренных характеристик судна, глубин, опасных участков и актуальной навигационной информации. План должен охватывать переход от причала до причала, включая участки лоцманской проводки [5, п. 2.1, 3.1]. Для анализа MASS это означает необходимость связывать геометрию маршрута с характеристиками определённого судна и условиями конкретного перехода.

Ограничение по глубине следует рассматривать вместе с выбранной скоростью и манёвром. Руководство предусматривает определение минимального запаса воды под килем на критических участках, учёт увеличения осадки из-за просадки и крена при повороте, а также положения точек изменения курса с учётом циркуляции и течений [5, п. 3.2.2.1–3.2.2.5]. В работе эти положения задают перечень проверяемых условий. Численную величину запаса, допустимую скорость или безопасную траекторию нельзя устанавливать без сведений о судне, глубинах и принятом способе расчёта.

Для обнаружения опасности важна не только точность положения цели, но и её отношение к доступному пути. При ограниченном пространстве встречное судно, пересекающая цель и неподвижная навигационная опасность требуют разных решений. Предполагаемое изменение курса следует проверять относительно других участников движения и границ безопасного пространства. Кодекс MASS предусматривает, чтобы действие против столкновения, навала или посадки на мель не создавало иной ситуации с неприемлемым риском [1, с. 40]. Поэтому в сценарном анализе необходимо оценивать последствия манёвра для всей рассматриваемой обстановки.

Правило 9 связывает движение в узком проходе или фарватере с положением относительно правой внешней границы, насколько это безопасно и практически возможно. В нём также учитываются суда, способные безопасно двигаться только в пределах прохода, и ограничения для других участников, которые не должны препятствовать их движению [4]. Для автономной функции существенна способность определить не только направление движения, но и обстоятельства, от которых зависит применимое требование. Выбор правой стороны пути не заменяет проверки глубин, пространства для манёвра и взаимодействия с другими судами.

Гидрометеорологическая обстановка и видимость должны входить в описание сценария. В руководстве по планированию предусмотрен учёт течений, приливов, метеорологических условий, ночного прохождения опасных точек и надёжности определения места. При исполнении плана необходимо оценивать, не создают ли ожидаемые условия недопустимую опасность [5, п. 2.1.7, 4.2–4.3]. Для MASS эти сведения связаны с эксплуатационными границами судна и проектной областью работы отдельных функций. Кодекс предусматривает обнаружение выхода функции за такую область и заранее определённую реакцию судна при выходе за общие эксплуатационные границы [1, с. 20–21].

Взаимодействие с берегом и другими участниками следует включать в анализ наряду с работой бортовой системы. Руководство ММО предусматривает использование сведений о системах управления движением судов, лоцманской проводке, обмене информацией между капитаном и лоцманом и береговых возможностях реагирования на аварийные ситуации [5, п. 2.1.7.5–2.1.7.8]. В дальнейшем необходимо установить, какие сообщения должна получать рассматриваемая система, кто подтверждает их понимание и кто принимает решение при изменении согласованного порядка движения. Наличие канала связи ещё не описывает содержание такого взаимодействия.

В анализе узкостей особенно важен момент обнаружения опасности. Для условного сценария необходимо указать, когда цель становится доступной наблюдению, какие сведения нужны для определения её движения и какие действия доступны собственному судну. Затем следует проверить, достаточно ли имеющейся информации для решения и остаётся ли возможность его исполнения. Эти вопросы организуют оценку проекта; они не задают универсальное допустимое время реакции. Если в источнике отсутствуют сведения о моментах обнаружения, принятия решения и манёвра, вывод о пригодности системы для соответствующего сценария остаётся ограниченным.

Таким образом, описание узкости для настоящего исследования включает геометрию пути и глубины, характеристики судна, движение других участников, видимость и гидрометеорологические условия, связь с берегом и доступные действия при ухудшении обстановки. Дальнейшее сравнение будет строиться по этим условиям. Прохождение маршрута в открытом море, подтверждённое источником, необходимо отличать от выполнения навигационных задач в узкости, даже если оба участка входят в один рейс.

## 1.4 Нормативные требования и границы разрешённых режимов

Нормативная оценка MASS требует установления того, какие документы применимы к судну, его функциям и району плавания. Кодекс 2026 года дополняет существующие инструменты, имеет необязательный статус и предусматривает определённую область применения. В части безопасности навигации он связывает функциональные требования с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море и МППСС-72 [1, с. 7–8, 38]. Поэтому использование автономного режима не следует представлять как основание для исключения общих обязанностей по безопасному судовождению.

В официальном обзоре ММО правило 5 связано с надлежащим наблюдением всеми подходящими средствами, правило 6 — с безопасной скоростью, правило 7 — с оценкой риска столкновения по достаточной информации, правило 8 — с действиями для его предотвращения. Правило 9 относится к движению в узком проходе или фарватере [4]. Для технического анализа эти положения задают разные вопросы: как система получает сведения, как оценивает их достаточность, как выбирает скорость и как обосновывает действие. Полную проверку конкретного манёвра необходимо проводить по применимому тексту правил и условиям ситуации; обзорная страница служит ориентиром, а не заменой такой проверки.

Связь между общими правилами и техническими функциями раскрывается в Кодексе MASS. Поддержание ситуационной осведомлённости предполагает непрерывное наблюдение и анализ информации, понимание текущей ситуации и прогноз её развития. При предотвращении столкновения или посадки на мель изменение курса и скорости должно быть своевременным и соответствовать безопасным эксплуатационным пределам. Исполнение маршрута требует наблюдения за фактическим продвижением судна [1, с. 39–41]. Такая структура позволяет проверять не только наличие алгоритма, но и назначение каждой его функции в безопасном судовождении.

Планирование рейса также не сводится к прокладке линии пути. Руководство ММО A.893(21) выделяет сбор и оценку информации, подробное планирование, исполнение и непрерывное наблюдение за выполнением. План включает критические глубины, ограничения судна, условия определения места и варианты действий при обстоятельствах, требующих его изменения [5, п. 1.3, 2.1, 3.2, 5.2]. Для автономной системы необходимо установить, какие сведения она использует из плана, как принимает его изменения и каким образом капитан участвует в их утверждении [1, с. 39–40].

Вопрос человеческого контроля относится к нормативной оценке независимо от степени автоматизации. Кодекс предусматривает ответственное лицо — капитана — и возможность вмешательства. Средства принятия управления навигацией должны быть простыми в использовании, независимыми от контролируемых систем и позволять немедленно принять управление [1, с. 22, 41]. В сценариях узкостей эти положения необходимо рассматривать вместе с предоставлением человеку времени и информации для понимания ситуации. Техническая возможность переключения режима и готовность оператора продолжить управление представляют связанные, но разные условия.

Режим проведения испытания следует отличать от обычной эксплуатации. Временное руководство MSC.1/Circ.1604 от 14 июня 2019 года определяет испытание как ограниченный по времени эксперимент для оценки альтернативного выполнения функций или соблюдения требований. Оно предусматривает разрешение администрации государства флага, а при необходимости — прибрежного государства или портовых властей. Для испытаний рассматриваются оценка риска, аварийные меры, подготовка участников и условия остановки при выходе за параметры безопасности [6, п. 1.2.2–1.2.3, 2.1–2.3]. Этот документ объясняет требования к испытательному режиму; сам по себе он не подтверждает одобрение определённой системы или завершение её проверки.

Для российских проектов необходимо отдельно устанавливать содержание выданных документов и разрешённых режимов. Показателен опубликованный разработчиком пример паромов «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В сообщении Sitronics от 3 октября 2023 года дистанционное управление описано применительно к движению в море, а прохождение узкостей и вход в порт — как ручное управление с поддержкой принятия решений [7]. Это датированное сообщение о конкретном проекте; оно не устанавливает общую норму для российского флота и не подтверждает неизменность условий в 2026 году. Для правовой оценки проекта требуются документы Регистра, эксплуатанта и применимые национальные акты.

В дальнейшем нормативный анализ будет оформлен как связь между требованием, навигационной функцией, условиями её использования и подтверждением. Такая связь нужна, чтобы не смешивать наличие разработки, разрешение испытания, сертификацию отдельного режима и доказательство пригодности для узкости. При отсутствии первичного документа об условиях одобрения соответствующее утверждение будет обозначаться как сообщение участника проекта. Окончательная оценка российского нормативного блока должна учитывать действующие национальные документы и ограничения разрешённых режимов.

# 2 РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ

## 2.1 Документированные этапы российских проектов

Рассмотрение российских разработок начинается с опубликованных материалов об испытаниях и применении комплекса а-Навигации Sitronics KT. На данном этапе выделены три группы примеров: испытание на сухогрузе «Пола Анфиса», внедрение на паромах «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», а также применение безэкипажного катера «Странник 575». Эти примеры относятся к одному разработчику и не образуют полного обзора российского рынка. Они дают исходный материал для проверки того, какие функции передавались системе или дистанционному оператору и в каких условиях это происходило [7–10].

В публикации от 11 мая 2021 года Sitronics сообщила об испытании комплекса на сухогрузе «Пола Анфиса» в Азовском море. По описанию компании, управление осуществляли специалисты из офиса «Пола Райз» в Санкт-Петербурге; были проверены дистанционный режим и автономное движение, после чего управление вернули на борт. Сообщение указывает продолжительность испытания в один час [8]. Это свидетельство участника проекта о проведённом испытании. Для оценки прохождения узкости дополнительно нужны программа испытаний, характеристики участка и сведения о конкретных манёврах.

Следующий рассматриваемый этап связан с паромами «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский». В октябре 2023 года разработчик сообщил о получении удостоверений автономных и дистанционно управляемых надводных судов. Декабрьская публикация того же года описывает начало эксплуатации «Генерала Черняховского» в дистанционном режиме с использованием средств а-Навигации и управление на части маршрута в открытом море из берегового центра [7; 9]. Сообщение о запуске описывает начало рейса и запланированное прибытие; оно не заменяет отчёт о завершённом переходе.

В сентябре 2026 года компания опубликовала сообщение о доставке документов катером «Странник 575» в населённые пункты в дельте Северной Двины. Согласно публикации, катер прошёл маршрут длиной более 40 км без людей на борту, с возможностью перехода на дистанционное управление; вмешательства инженеров во время рейса не потребовалось [10]. Эти сведения рассматриваются как сообщение разработчика о конкретной операции. Их нельзя переносить на морской паром или считать доказательством работы при любых условиях в дельте.

Перечисленные этапы позволяют выделить разные предметы проверки: отдельное испытание режима, внедрение комплекса на морских грузопассажирских паромах и конкретную операцию маломерного безэкипажного судна. Для исследования узкостей важно сохранить это различие. Само увеличение числа применений технологии не показывает, что одна и та же система получила одинаковые возможности и разрешения для всех типов судов и участков плавания.

## 2.2 Функции комплекса и распределение управления

В опубликованном описании оборудования паромов выделены автономная навигационная система, оптическая система анализа обстановки и состояния судна, управление движением и маневрированием, контроль и наблюдение за судовыми системами. Там же описан береговой центр в Санкт-Петербурге, который обеспечивал наблюдение за навигационной обстановкой, параметрами движения и дистанционное управление в открытом море [7]. Такой перечень позволяет связать проект с функциональной схемой главы 1: данные об обстановке, оценка, решение, воздействие на движение и наблюдение за состоянием.

Наличие в перечне оптической системы подтверждает, что соответствующая функция заявлена в описании комплекса. Однако из этого сообщения нельзя определить дальность обнаружения, частоту пропуска целей, условия освещения или результаты распознавания. Поэтому способность обнаруживать опасность в узкости следует оценивать по отдельным техническим документам и испытаниям. В частности, нужны сведения о типах целей, условиях их наблюдения и передаче полученной информации системе принятия решений или человеку.

Для рассматриваемой темы существеннее всего опубликованное распределение режимов. В сообщении 2023 года прохождение узкостей и вход в порт описаны как ручное управление совместно с поддержкой принятия решений, тогда как дистанционный режим отнесён к движению в море [7]. Таким образом, этот источник позволяет изучать применение автономных технологий в составе судовождения, но не подтверждает самостоятельное выполнение системой полного прохода через узкость. Перечень разрешённых режимов необходимо сверить с самими выданными документами и актуальными условиями эксплуатации.

Маломерный катер представляет иной вариант распределения задач. В сентябрьской публикации 2026 года основной режим описан как автономный, а дистанционное управление — как доступный вариант при нештатной ситуации [10]. При дальнейшем анализе необходимо установить, как контролировалась навигационная обстановка, какие события должны были вызывать вмешательство и какие ограничения были предусмотрены для рейса. Поскольку опубликованное сообщение не раскрывает полный протокол операции, эти вопросы пока нельзя считать проверенными.

## 2.3 Условия проверки и значение для плавания в узкостях

Для сопоставления российских примеров в таблице 2.1 указано, что именно описано источником и какие сведения необходимы для анализа узкостей. Таблица отражает текущую доступную доказательную базу, а не рейтинг технических решений. Все рассмотренные сообщения опубликованы участником проектов, поэтому совпадение нескольких публикаций нельзя считать независимой проверкой результата.

Таблица 2.1 — Первоначальная оценка российских примеров по опубликованным сведениям

| Пример | Что описано источником | Что необходимо проверить для узкости |
| --- | --- | --- |
| «Пола Анфиса», 2021 год | Дистанционный и автономный режимы во время испытания в Азовском море [8] | Участок испытания, плотность движения, конкретные манёвры и вмешательства |
| «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», 2023 год | Комплекс а-Навигации; ручной режим с поддержкой решений в узкостях; дистанционный режим в море [7; 9] | Содержание удостоверений, действующие ограничения, результаты работы средств обнаружения |
| «Странник 575», 2026 год | Сообщение об автономной операции без людей на борту в дельте Северной Двины [10] | Протокол операции, фактические условия, наблюдение целей, критерии вмешательства и резервные действия |

Из рассмотренных материалов следует рабочий вывод: российские примеры требуют анализа по отдельным навигационным функциям и условиям, а не общего обозначения автономности. Для паромов опубликованный порядок управления прямо ограничивает вывод о самостоятельном прохождении узкостей. Для катера описанная операция представляет интерес как отдельный случай, однако её подробные технические условия ещё необходимо подтвердить. Эти ограничения определяют дальнейший поиск источников и не означают заранее установленной технической неспособности систем.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 International Maritime Organization. International Code of Safety for Maritime Autonomous Surface Ships (MASS Code) : resolution MSC.595(111) // MSC 111/22. Annex 16. — 2026. — 87 p. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC%20111-22-Annex%2016%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

2 International Maritime Organization. Outcome of the Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) : MSC.1/Circ.1638, 3 June 2021. — 2021. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC.1-Circ.1638%20-%20Outcome%20Of%20The%20Regulatory%20Scoping%20ExerciseFor%20The%20Use%20Of%20Maritime%20Autonomous%20Surface%20Ships...%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

3 International Maritime Organization. FAQ — Autonomous shipping. — URL: https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/autonomous-shipping.aspx (дата обращения: 08.10.2026).

4 International Maritime Organization. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs) : official overview. — URL: https://www.imo.org/en/about/conventions/pages/colreg.aspx (дата обращения: 09.10.2026).

5 International Maritime Organization. Guidelines for Voyage Planning : resolution A.893(21), adopted on 25 November 1999. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.893(21).pdf (дата обращения: 09.10.2026).

6 International Maritime Organization. Interim Guidelines for MASS Trials : MSC.1/Circ.1604, 14 June 2019. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/MSC.1-Circ.1604%20-%20Interim%20Guidelines%20For%20Mass%20Trials%20%28Secretariat%29.pdf (дата обращения: 08.10.2026).

7 Sitronics Group. Паромы ФГУП «Росморпорт» получили первые в России удостоверения морских автономных и дистанционно управляемых надводных судов. — 03.10.2023. — URL: https://www.sitronics.com/reports/15295 (дата обращения: 09.10.2026).

8 Sitronics Group. Компания Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях. — 11.05.2021. — URL: https://www.sitronics.com/reports/6966 (дата обращения: 09.10.2026).

9 Sitronics Group. В России началась коммерческая эксплуатация первого морского судна в режиме дистанционного управления: паром «Генерал Черняховский» начал автономный рейс. — 19.12.2023. — URL: https://www.sitronics.com/reports/15592 (дата обращения: 09.10.2026).

10 Sitronics Group. Безэкипажный катер Sitronics KT доставил бюллетени для голосования и избирательную документацию на островные территории Архангельской области. — 15.09.2026. — URL: https://www.sitronics.com/reports/18730 (дата обращения: 09.10.2026).