# 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ АВТОНОМНОГО СУДОВОЖДЕНИЯ ПРИ ПЛАВАНИИ В УЗКОСТЯХ

## 1.1 Понятия, режимы управления и участие человека

Автономное судовождение рассматривается в настоящей работе через распределение навигационных задач между человеком и техническими системами. Такое распределение необходимо описывать для определённых условий плавания: один и тот же способ управления может предусматривать разные ограничения при переходе по открытому морю и при движении в узкости. Основанием для анализа служит функциональный подход Кодекса безопасности автономных надводных судов, который связывает режимы работы с выполняемыми задачами, участием человека и допустимыми условиями эксплуатации [1, с. 20–22].

Международная морская организация (ММО) определяет автономное надводное судно — Maritime Autonomous Surface Ship (MASS) — как судно, способное в различной степени действовать независимо от взаимодействия с человеком. Это определение не устанавливает обязательного отсутствия экипажа. В Кодексе отдельно предусмотрено применение автономных и дистанционно управляемых функций при наличии людей на борту, выполняющих другие задачи [1, с. 8–9]. Поэтому в рамках исследования необходимо устанавливать, какие именно функции переданы технической системе или оператору за пределами судна, а также кто контролирует их выполнение.

В мае 2026 года ММО приняла Кодекс безопасности MASS резолюцией MSC.595(111); начало его применения предусмотрено с 1 июля 2026 года [1, с. 1; 3]. Кодекс имеет необязательный статус и дополняет применимые международные инструменты. Согласно разделу об области применения, он относится к грузовым судам, на которые распространяется глава I Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, и связанным с ними центрам дистанционного управления при указанных в Кодексе условиях. Его положения нельзя автоматически представлять как универсальные обязательные правила для любого автономного плавсредства [1, с. 7–8].

Кодекс разграничивает повышенную автоматизацию обычного судна и использование автономных либо дистанционно управляемых функций, которые дополняют или заменяют работу экипажа. Автономность процесса или оборудования определяется способностью в заданных условиях выбирать управляющие действия без вмешательства человека; такие свойства должны быть предусмотрены проектом и проверены. Дистанционное управление означает выполнение управления функциями и системами из места за пределами судна [1, с. 6, 9–10]. Следовательно, при дистанционном судовождении решение может принимать береговой оператор, а при автономном выполнении функции — система. Наличие дистанционного канала управления само по себе не показывает, что система самостоятельно оценивает навигационную ситуацию.

Для понимания развития терминологии необходимо учитывать классификацию, использованную ММО при исследовании применимости существующей нормативной базы к MASS. Итоги этого исследования опубликованы в циркуляре MSC.1/Circ.1638 от 3 июня 2021 года. В нём выделены четыре степени автономности, приведённые в таблице 1.1. Эта классификация описывает подход, применённый для нормативного исследования, и должна читаться с учётом его назначения [2, п. 3.3–3.5].

Таблица 1.1 — Степени автономности в нормативном исследовании ММО 2021 года

| Степень | Характер управления | Участие человека |
| --- | --- | --- |
| Первая | Автоматизированные процессы и поддержка решений | Моряки находятся на борту, управляют системами и готовы принять управление |
| Вторая | Дистанционно управляемое судно | Моряки находятся на борту и могут принять управление |
| Третья | Дистанционно управляемое судно | Моряки на борту отсутствуют; управление осуществляется из другого места |
| Четвёртая | Полностью автономное судно | Система способна самостоятельно принимать решения и определять действия |

Источник: составлено по MSC.1/Circ.1638, п. 3.4 [2]. В пункте 3.5 прямо указано, что перечисление не выражает иерархического порядка и что в течение одного рейса судно может работать в одной или нескольких степенях автономности. Поэтому номер степени не следует использовать как самостоятельное доказательство большей безопасности или лучшей пригодности судна для узкости. Для такого вывода нужны сведения о функциях и условиях их фактического выполнения.

При анализе конкретного проекта более предметное описание даёт распределение задач. Кодекс 2026 года предусматривает указание автономных и дистанционно управляемых функций, их исполнителей, порядка надзора и местонахождения участвующих людей. Режим работы может меняться на разных этапах рейса, но критерии и процедуры перехода должны быть описаны в концепции эксплуатации судна [1, с. 22]. Для рассматриваемой темы существенны вопросы: кто обнаруживает опасность, кто оценивает её развитие, кто выбирает манёвр и кто может изменить принятое решение.

Участие человека сохраняет значение и при автономном выполнении отдельных задач. Кодекс предусматривает наличие капитана, ответственного за MASS независимо от режима работы, и средств вмешательства при необходимости. Экипажу или дистанционному оператору следует предоставлять время и информацию, достаточные для понимания ситуации и принятия управления [1, с. 22]. Для анализа узкостей из этого следует необходимость рассматривать передачу управления как самостоятельную процедуру. Недостаточно только указать, что оператор способен отключить автономный режим: нужно установить, какие сведения он получает и в какой обстановке должен продолжить управление.

Допустимость работы системы связана с её эксплуатационными границами. Кодекс различает эксплуатационные возможности и ограничения судна в целом — Operational Envelope — и проектную область работы отдельной системы или функции — Operational Design Domain. В первое описание входят, в частности, район плавания, условия движения, связь и ограничения среды. Для отдельных функций учитываются безопасные условия применения, возможные неисправности и степень взаимодействия с человеком [1, с. 10, 20–21]. Таким образом, характеристика «автономное судно» требует уточнения условий, в которых предусмотрено выполнение конкретной задачи.

Для дальнейшего исследования принимается следующий порядок описания проектов: выполняемая функция, режим управления, участие человека, допустимые условия и действие при выходе за эти условия. Такой порядок позволит сопоставлять российские и зарубежные разработки по содержанию их работы. Обнаружение опасности и понимание обстановки будут рассматриваться отдельно от исполнения манёвра: наличие средств управления движением ещё не показывает, на какой информации основано решение об изменении курса или скорости.

## 1.2 Основные элементы технической системы

Навигационные функции MASS целесообразно рассматривать как последовательность получения данных, оценки ситуации, выбора действия, его исполнения и контроля результата. В настоящей работе эта последовательность используется как схема анализа технических решений. Она согласуется с выделенными в Кодексе подфункциями навигации: планированием рейса, поддержанием ситуационной осведомлённости, предотвращением столкновений и посадки на мель, выполнением маршрута и наблюдением за его выполнением [1, с. 39–41]. Схема не задаёт единственную аппаратную архитектуру судна; состав оборудования и распределение задач необходимо устанавливать по документации конкретного проекта.

Первое звено связано с получением сведений о собственном судне, окружающем движении и районе плавания. Для оценки навигационной ситуации нужны данные о положении и движении судна, обнаруженных объектах, гидрографических условиях и ограничениях маршрута. Кодекс предусматривает доступность необходимых навигационных данных, их представление в машиночитаемом виде для автономной системы и непрерывное наблюдение за информацией, требуемой для безопасного плавания [1, с. 39–40]. При последующем изучении российских и японских проектов необходимо установить, какие данные фактически получает система и как они поступают к человеку, участвующему в управлении.

Следующее звено — проверка и объединение поступающих сведений. Данные должны позволять судить об одной и той же обстановке, хотя они могут относиться к разным моментам времени или иметь разные ограничения достоверности. Для целей анализа в этом звене следует рассматривать актуальность информации, противоречия между наблюдениями и признаки отказа источника. Основанием служат положения Кодекса о точности, целостности и качестве данных, а также о непрерывном анализе ситуации [1, с. 24, 40]. Сам факт поступления нескольких сообщений не подтверждает, что их совместное использование даёт правильную оценку опасности.

Обнаружение объекта представляет собой часть более широкой задачи понимания обстановки. В определении ситуационной осведомлённости Кодекс объединяет восприятие окружающей среды и состояния значимых систем, понимание смысла полученных сведений и прогнозирование будущего состояния. Для навигационной системы предусмотрен непрерывный анализ текущей ситуации с учётом её возможностей и режима работы [1, с. 10, 40]. В узкости это позволяет поставить три разных вопроса: обнаружен ли объект, какое значение он имеет для движения судна и какую опасность может представлять при дальнейшем сближении.

Различие между обнаружением и пониманием можно пояснить условной ситуацией. Система получила сведения о встречном судне на ограниченном участке пути. Для выбора действия недостаточно только отметить наличие цели: необходимо связать её движение с положением собственного судна, доступным пространством и возможными последствиями манёвра. Этот пример не является результатом испытания или модельного расчёта. Он показывает, какие исходные сведения и решения следует искать в материалах проектов при анализе способности системы поддерживать ситуационную осведомлённость.

Планирование имеет два взаимосвязанных уровня: подготовку рейсового маршрута и выбор действий в изменяющейся обстановке. Кодекс предусматривает проверку безопасности плана, возможность его пересмотра и участие капитана в утверждении плана и изменений. При предотвращении столкновения, навала или посадки на мель решения об изменении курса либо скорости должны быть своевременными и учитывать безопасные эксплуатационные пределы. Требования главы о безопасности навигации связаны также с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море 1972 года (МППСС-72) [1, с. 38–40]. Следовательно, при изучении алгоритма необходимо проверять как основание для выбранного манёвра, так и его соответствие применимым ограничениям.

Выбранное действие должно быть передано средствам управления движением и проверено по фактическому результату. В функциональной схеме это отдельные задачи: формирование управляющего воздействия и наблюдение за изменением положения и движения судна. Кодекс предусматривает исполнение маршрута в установленных пределах допустимого отклонения, непрерывное наблюдение за ходом рейса и предупреждение капитана при обстоятельствах, требующих отклонения от плана. Согласование автономной навигационной системы с другими судовыми системами должно предотвращать противоречащие друг другу команды [1, с. 39, 41]. При сравнении проектов поэтому необходимо различать расчёт манёвра, его исполнение и контроль того, что требуемый результат достигнут.

Связь с дистанционным оператором образует ещё одно звено системы. Для дистанционного наблюдения или управления важны пропускная способность канала, целостность данных, надёжность и задержка передачи. Кодекс предусматривает определение требований к связи для разных этапов рейса и режимов работы, контроль её качества, резервирование по результатам оценки риска и порядок действий при ухудшении либо потере связи [1, с. 41–42]. Универсальную допустимую задержку нельзя назначать в работе без исходных данных. Её значение следует обосновывать для конкретного режима и задачи, включая передачу человеку информации, необходимой для принятия управления.

Отказы и выход за допустимые условия должны рассматриваться вместе с нормальной работой. Кодекс различает ухудшение состояния отдельной функции и выход судна в целом за его эксплуатационные границы. При таком выходе предусматривается заранее определённое резервное состояние — fallback state — и действия для безопасного перехода в него и восстановления работы. Эти действия должны быть проверяемыми и оценёнными с точки зрения риска; они не должны приводить к неприемлемой опасности для людей, других судов, инфраструктуры и морской среды [1, с. 21]. Поэтому остановку или удержание положения нельзя заранее объявить пригодной реакцией для любой узкости. В рамках исследования нужно проверить, какие последствия предполагаемое резервное действие имеет в рассматриваемой ситуации.

Завершающий элемент связан с регистрацией данных и возможностью объяснить ход работы системы. Кодекс предусматривает ведение записей, позволяющих восстановить операции MASS, включая дистанционное управление и автоматизированное принятие решений. Для технических систем также предусмотрены испытания и валидация, включающие моделирование, проверку компонентов, интеграционные и системные испытания [1, с. 24]. Эти положения определяют вопросы к доказательствам работоспособности проекта: какие входные данные были получены, какое решение принято, как оно исполнено и чем подтверждён результат. В последующих разделах такая проверка позволит отделять описание функций от сведений об их испытаниях и применимости в узкостях.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 International Maritime Organization. International Code of Safety for Maritime Autonomous Surface Ships (MASS Code) : resolution MSC.595(111) // MSC 111/22. Annex 16. — 2026. — 87 p. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC%20111-22-Annex%2016%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

2 International Maritime Organization. Outcome of the Regulatory Scoping Exercise for the Use of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) : MSC.1/Circ.1638, 3 June 2021. — 2021. — URL: https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/MSC.1-Circ.1638%20-%20Outcome%20Of%20The%20Regulatory%20Scoping%20ExerciseFor%20The%20Use%20Of%20Maritime%20Autonomous%20Surface%20Ships...%20(Secretariat).pdf (дата обращения: 08.10.2026).

3 International Maritime Organization. FAQ — Autonomous shipping. — URL: https://www.imo.org/en/mediacentre/hottopics/pages/autonomous-shipping.aspx (дата обращения: 08.10.2026).